Evidence Pack (Research Links) — smartphone colorimetry

Подборка исследований и практических выводов для нашего алгоритма и протокола съемки

Дата: 15.04.2026 • Проект: «Наполнитель для кошки»

# Как читать этот документ

Это не обзор «вообще про AI», а список конкретных публикаций, которые подтверждают принципиальную реализуемость скрининга по фото в нестабильных бытовых условиях и объясняют, какие приемы делают решение устойчивым (референсы, нормализация, выбор цветового пространства, контроль освещения).

# 1) Urine test strips at-home: смартфон + референс + Hue

Источник: Smartphone-Based Colorimetric Analysis of Urine Test Strips for At-Home Prenatal Care (2022).

Ссылка (PMC): https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9292338/

Показывает, что «домашняя» оценка цветовых тестов по фото смартфона feasible (реальный user study).

Референсную карточку детектировали в ~98.6% изображений (практический аргумент за референс/маркер).

Сравнение по Hue давало один из лучших результатов (F1 около 0.81) — аргумент за использование Hue‑канала наряду с яркостью.

# 2) Device‑independent colorimetry: flash/no‑flash + калибровка

Источник: Accurate device-independent colorimetric measurements using smartphones (PLOS ONE, 2020).

Ссылка: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0230561

Предлагает практичный пайплайн для борьбы с вариациями освещения: пара снимков flash/no‑flash и «ambient subtraction».

Плюс one‑time calibration per device → перевод в device‑independent space (XYZ/xy).

Ключевой вывод для нас: если хотим устойчивость к «домашнему свету», нужно либо референс/калибровка, либо протокол + нормализация.

# 3) Colorimetric pH на смартфоне: алгоритм цветовой адаптации

Источник: A Smartphone-Based Automatic Measurement Method for Colorimetric pH Detection Using a Color Adaptation Algorithm (Sensors, 2017).

Ссылка (PMC): https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5539506/

Разбирает проблему: ambient light и автоматические коррекции камеры мешают стабильному цвету.

Использует калибровку и цветовую адаптацию (практический ориентир для нашего «привести кадр к эталону»).

Полезно как источник приемов: light box / reference chart / коррекция.

# 4) Urinalysis under variable illumination (IEEE, 2017)

Источник: Smartphone-Based Point-of-Care Urinalysis Under Variable Illumination (IEEE JTEHM, 2017).

Ссылка (PMC): https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5764119/

Фокусируется на устойчивости оценки под разным освещением (variable illumination).

Поддерживает подход «анализ в разных цветовых пространствах» и работу с нюансами оттенков.

Полезно как подтверждение, что subtle shades можно устойчиво оценивать алгоритмом при правильной постановке.

# 5) Почему важен выбор цветового пространства и нормализация

Пример источника: The optimal color space enables advantageous smartphone-based colorimetric sensing (Biosensors & Bioelectronics, 2024/2025).

Ссылка (PubMed): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39818181/

Систематически обсуждает выбор color space для smartphone colorimetry.

Поддерживает тезис: не ограничиваться grayscale; комбинировать Hue/HSV/Lab и др.

# 6) Обзор: smartphone colorimetric biosensors (review)

Источник: Colorimetric biosensor based on smartphone: State-of-art (Sensors and Actuators A, 2023).

Ссылка: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924424722006914

Обзор подходов (2017–2022): аксессуары, цветовые пространства, обработка сигналов.

Полезно как навигация: какие приемы «считаются стандартными» в портативной colorimetry.

# 7) Практические выводы для нашего MVP (коротко)

Результат в MVP формулируем как screening score + confidence, а не диагноз.

Стабильность повышаем комбинацией: протокол съемки + (желательно) референс в кадре + нормализация цвета.

Используем несколько каналов: Greyscale/Lightness + Hue/HSV + Lab/ΔE + QC‑флаги.

Собираем данные сразу в разных условиях: свет (day/3000K/6000K) и фон лотка (white/gray/yellow).

Тестируем на слепой выборке и ведем протокол ошибок: где и почему алгоритм «сыпется».